# 照明标准

学校照明照度标准见表

学 校 照 明 照 度 标 准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室 | 课桌面 | 300 | 19 | 80 |
| 实验室 | 桌面 | 300 | 19 | 80 |
| 美术室 | 桌面 | 500 | 19 | 90 |
| 多媒体教室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 教室黑板 | 黑板面 | 500 | — | 80 |

黑板照明器的安装高度h 与水平距离l的距离的关系

| 安 装 高 度 h | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平距离L | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |