有彩电转播的体育建筑照明标准值

| 项目分组 | 参考平面及其高度 | 照 度 标 准 值 lx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大摄影距离(m) |  |  |
|  |  | 25 | 75 | 150 |
| A组：田径、柔道、游泳、摔跤等项目 | 1.0m垂直面 | 500 | 750 | 1000 |
| B组：篮球、排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、 速滑、垒球、足球等项目 | 1.0m垂直面 | 750 | 1000 | 1500 |
| C组：拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 | 1.0m垂直面 | 1000 | 1500 | — |

体育建筑照明质量标准值

| 类别 | GR | Ra |
| --- | --- | --- |
| 无彩电转播 | 50 | 65 |
| 有彩电转播 | 50 | 80 |

注   GR 值仅适用于室外体育场地。