# 照明标准值

影剧院照明标准见表。

影剧院照明照度标准值

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 |  | 地面 | 200 | 一 | 80 |
| 观众厅 | 影院 | 0.75m水平面 | 100 | 22 | 80 |
|  | 剧场 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 |
| 观众休息厅 | 影院 | 地面 | 150 | 22 | 80 |
|  | 剧场 | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 排演厅 |  | 地面 | 300 | 22 | 80 |
| 化妆室 | 一般活动区 | 台面 | 150 | 22 | 80 |
|  | 化妆台 | 1.1m高处垂直面 | 500 |  | 80 |

以上资料由深圳市郎特科技有限公司提供