博物馆陈列室展品照明照度标准值见表

博物馆陈列室展品照明标准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对光特别敏感展品：纺织品、织绣品、绘 画、纸质物品、彩绘、陶(石)器、染色皮 革、动物标本等 | 展品面 | 50 | 19 | 80~90 |
| 对光较敏感展品：油画、蛋清画、不染色 皮革、角制品、骨制品、象牙制品、竹木制 品和漆器等 | 展品面 | 150 | 19 | 80~90 |
| 对光不敏感展品：金属制品、石质器物、 陶瓷器、宝玉石器、岩矿标本、玻璃制品、 搪瓷制品、珐琅器等 | 展品面 | 300 | 19 |  |
|  |  |  |  | 80~90 |

注  1.陈列室一般照明应按展品照度值的20%～30%选取。

2. 陈列室一般照明URG不宜大于19。

3. 辨色要求一般的场所Ra 不应低于80,辨色要求高的场所Ra 不应低于90。

美术馆照明照度标准值

美术馆，展览馆展厅照明标准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般展厅 | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 高档展厅 | 地面 | 300 | 22 | 80 |