机动车交通道路照明标准值见表。

机动车交通道路照明标准值

| 道路类型 |  | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 阈值增量 T ( % ) 最 大初始值 | 环境比 SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度Lav 维持值 (cd/m²) | 总均匀度 U。最小值 | 纵向均匀度 UL最小值 | 平均照度 Eav(lx) 维持值 | 均匀度 UE最小值 |  |  |
| I | 快速路、主干路 (含迎宾路、通向政 府机关和大型公共 建筑的主要道路， 位于市中心或商业 中心的道路) | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 0.75/1.0 | 0.4 | 0.5 | 10/15 | 0.35 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | — | 8/10 | 0.3 | 15 | 一 |

注 表中每一级亮度或照度有两挡，“/”左为低挡值，右为高挡值。