表所示为常见光源光效参数对照表。

表                        常见光源光效参数对照表

| 光源种类 | 白炽灯 | 卤素灯 | 日光灯 | 节能灯 | 高压钠灯 | 金卤灯 | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光效(lm/W) | 12～25 | 20～65 | 40～60 | 45～80 | 65～120 | 50～120 | 100～150 |
| 平均寿命(h) | 1000～2000 | 1500～2999 | 8000～15000 | 5000～10000 | 12000～24000 | 300～10000 | 50000~ 100000 |
| 显色指数 | 95~99 | 95～99 | 70～90 | 80以上 | 23～60 | 60～90 | 70以上 |
| 色温(K) | 2400～2900 | 2800～3300 | 2500～6500 | 2500～6500 | 1900～2800 | 3000～6500 | 不同色 温可选 |
| 启动时间(s) | 瞬间 | 瞬间 | 1～4 | 瞬间 | 300 | 300～600 | 瞬间 |
| 闪烁 | 基本无 | 基本无 | 明显 | 不明显 | 明显 | 明显 | 无 |
| 温度影响 | 小 | 小 | 大 | 大 | 较小 | 较小 | 小 |