郎特照明3030led灯珠规格书

表1 极限参数(1)

| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 数值Rating | 单位Umit |
| --- | --- | --- | --- |
| 正向电流Forward Current | Ip | 200 | mA |
| 正向脉冲电流Pulse Forward Current | IFp | 300 | mA |
| 反向电压Reverse Voltage | VR | 10 | V |
| 工作温度Operating Temperature | TopR | -30～+80 | ℃ |
| 储存温度Storage Temperature | Tsg | -40～+85 | ℃ |
| 功耗Power Dissipation | PD | 1200 | mW |

# 2)光电参数(温度=25℃) 具体见表2。

# 表2 光电参数(1)

| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 条件Condition | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反向电流Reverse Current | IR | VR=10V |  |  | 10 | μA |
| 正向电压Forward Voltage | VF | IF=150mA | 5.6 | 6.0 | 7.2 | V |
| 显色指数Color Rendering Index | Ra |  | 50 | 70/75/80 | 90 |  |
| 色温Color Temperature | T。 |  | 1900 | 6000/4000/3000 | 10000 | K |
| 光通量Luminous Flux | Φ |  | 90 | 95 | 110 | LM |
| 视角度View Angle | 20₁/2 |  |  | 120 |  | deg |

3)3030封装的外形与封装尺寸 具体见图3。

缺口标志

图3 3030封装的外形与封装尺寸

【说明】顶部表面的压力会影响LED的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压 力作用于封装件上。封装的LED的材料为硅材料，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂 的压力。