.郎特科技2835封装的LED 规格书

1)极限参数(温度=25℃)具体见表

表1极限参数

| 2835极限参数(0 . 2W) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 数值Rating | 单 位 U n i t |
| 正向电流Forward Curent | IF | 90 | mA |
| 正向脉冲电流Pulse Forward Current | IFp | 150 | mA |
| 反向电压Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| 工作温度Operating Temperature | ToPR | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度Storage Temperature | TSTg | -40～+85 | ℃ |
| 功耗Power Dissipation | PD | 300 | mW |
| 2835极限参数(0 . 5W) |  |  |  |
| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 数值Rating | 单 位 U n i t |
| 正向电流Forward Current | IF | 200 | mA |
| 正向脉冲电流Pulse Forward Current | IFp | 500 | mA |
| 反向电压Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| 工作温度Operating Temperature | ToPR | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度Storage Temperature | Tsg | -40～+85 | ℃ |
| 功耗Power Dissipation | PD | 720 | mW |

# 2)光电参数(温度=25℃)具体见表2。

# 表2 光电参数

| 2835光电参数(0.2W) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 条件Condition | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit |
| 反向电流Reverse Current | Ig | VR=5V |  |  | 10 | μA |
| 正向电压Forward Voltage | Vp | IF=60mA | 2.8 | 3.2 | 3.6 | V |
| 色温Color Temperature | CCT |  |  | 6000 |  | K |
| 光通量Luminous Flux | φ |  | 22 |  | 26 | lm |
| 视角度View Angle | 2θ1/2 |  |  | 120 |  | deg |
| 显色指数Color Rendering Index | Ra |  | 80 |  |  |  |
| 2835光电参数(0.5W) |  |  |  |  |  |  |
| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 条件Condition | 最小值 Min. | 典型值 Typ | 最大值 Max. | 单位 Unit |
| 反向电流Reverse Current | In | VR=5V |  |  | 10 | μA |
| 正向电压Forward Voltage | Vp | IF=150mA | 2.8 | 3.2 | 3.6 | V |
| 色温Color Temperature | CCT |  |  | 6000 |  | K |
| 光通量Iumnous Flux | φ, |  | 50 |  | 60 | lm |
| 视角度Vlew Angde | 20 |  |  | 120 |  | deg |
| 显色指数Color Hendering Index | Ra |  | 80 |  | 85 |  |

图3 2835封装的外形与封装尺寸

【 说 明 】 1.LED灯珠2835的功率与电流除上述介绍外，还有其他形式，如9V 30mA、18V 30mA。 2.LED灯珠2835最多只可回焊两次，且在首次回焊后须冷却至室温之后方可进行第二次回焊。 3.打开包装袋之前，LED灯珠2835在温度为30℃或更低湿度70%RH以下可保存一年。 4.LED灯珠2835拆装后使用时间超过24h未用完，需烘烤75℃/6h除湿后才可使用。