郎特科技 大功率LED 封装的规格书

1)极限参数(温度=25℃)具体见表1。

表1    极限参数

| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 数值Rating | 单位Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 正向电流Forward Current | IF | 350 | mA |
| 正向脉冲电流Pulse Forward Current | IFp | 1000 | mA |
| 反向电压Feverse Voliage | VR | 5 | V |
| 工作温度Operating Temperature | ToPR | -20~+75 | ℃ |
| 储存温度Storage Temperalure | Tstg | 30～ +80 | ℃ |
| 功耗Power Disuipation | PD | 1120 | mW |

2)光电参数(温度=25℃)具体见表2。

表2光电参数

| 参数名称Parameter | 符号Symbol | 条件Condition | 最小值 Min. | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反向电流Feverse Curent | IR | VR=5V |  |  |  |  |

| 参数名称Parameter |  | 符号Symbol | 条件Condition | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向电压Forward Voltage |  | VF | IF=350mA |  | 3.2 |  | V |
| 色温Color Temperature |  | CCT |  |  | 6500 |  | K |
| 色度坐标Chromaticity Coordinates | X |  |  |  | 0.3130 |  |  |
|  | Y |  |  |  | 0.3290 |  |  |
| 光通量Luminous Flux |  | Φ |  |  | 100 |  | lm |
| 热阻Thermal Resistance |  | RJ-B |  |  | 8 |  | ℃/W |
| 视角度View Angle |  | 2θ1/2 |  |  | 135 |  | deg |

- 大功率LED 封装的外形与封装尺寸

大功率LED 封装的外形与封装尺寸

【说明】大功率1W LED仿流明灯珠也有紫光(402～405nm 、4～5lm) 、红光(620~ 630nm 、30～40lm)、绿光(520～530nm 、60～80lm)、蓝光(455～465nm 、15～20lm)。